Modéliser le comportement des systèmes mécaniques dans le but d'établir une loi de comportement en utilisant des méthodes énergétiques

PSI – PSI ⋆

Cycle 5

Bilan énergétique d’un système multiphysique

Cheville du Robot NAO

b

# Objectifs

## Objectif technique

Objectif : L’objectif de ce TP est d’estimer l’énergie nécessaire à la mise en mouvement de la cheville ainsi que la part attribuée à chaque sous ensemble.

## Contexte pédagogique

|  | Analyser : - A3 – Conduire l’analyse Modéliser : - Mod2 – Proposer un modèle - Mod3 – Valider un modèle Résoudre : - Rés2 – Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution analytique |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | Problématique : déterminer la consommation énergétique de la cheville lors d’une flexion du robot. |
| --- | --- |

# Évaluation de l’énergie nécessaire à la mise en mouvement de la cheville

## Évaluation de l’énergie cinétique

Activité 1 – Modélisation En utilisant la documentation et le modèle numérique réaliser : - le graphe de liaison du mécanisme de la cheville (mouvement de tangage) ; - le schéma cinématique de la cheville.

Activité 2 – Modélisation - Proposer une méthode permettant de donner l’expression littérale de l’énergie cinétique de l’ensemble de la cheville dans son mouvement par rapport au bâti. - Proposer une méthode permettant de déterminer l’inertie équivalente des pignons ramenée sur l’arbre moteur.

Activité 3 – Expérimentation – Modélisation - Proposer une méthode expérimentale permettant d’estimer la (les) composante(s) utile(s) de la matrice d’inertie des pignons. - Proposer une méthode, à partir de SolidWorks, permettant d’estimer le moment d’inertie des pignons. - Proposer une méthode permettant de valider les valeurs déterminées.

## Synthèse

Activité 4 – Résolution - Évaluer l’énergie cinétique de l’ensemble de la cheville dans son mouvement par rapport au bâti. Vous prendrez soin d’identifier la part (en pourcentage) de chacune des composantes de l’énergie cinétique.

Activité 5 – Résolution - Évaluer le nombre de squats que peut réaliser le robot NAO.

# Présentation Générale

## Description générale

## Géométrie du robot

| Tibia: 7 cm Cuisse : 7 cm Masse globale du robot : 5 kg |  |  |
| --- | --- | --- |

## Spécification de la batterie

| Battery type | Lithium ion |
| --- | --- |
| Nominal voltage/capacity | 21.6 V / 2.15 Ah |
| Max charge voltage | 24.9 V |
| Recommended charge current | 2 A |
| Max discharge current | 2.0 A |
| Energy | 27.6 Wh |

## Spécifications de la cheville

| Ankle Pitch | Module | Z | Coefficient de déport | Entraxe de fonctionnement | Rapport de réduction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pignon_03_20 | 0,3 | 20 | 0 | 15 | 4 |
| mobile_inf_1 - roue |  | 80 | 0 |  |  |
| mobile_inf_1- pignon | 0,4 | 25 | 0,214 | 14,5 | 1,88 |
| mobile_inf_2 - roue |  | 47 | 0,042 |  |  |
| mobile_inf_2 - pignon | 0,4 | 12 | 0,564 | 14,5 | 4,83 |
| mobile_inf_4 - roue |  | 58 | 0,836 |  |  |
| mobile_inf_4 - pignon | 0,7 | 10 | 0,541 | 16,8 | 3,6 |
| roue_sortie_inf |  | 36 | 0,603 |  |  |
| Rapport |  |  |  |  | 130,85 |